| UHF发卡机 |  |  |
| --- | --- | --- |
| RS-1202F |  |  |

| 简单介绍 |  | 产品特性 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| *尺寸:200(长)*135(宽)*28(高)mm |  | *1.可以进行读卡、写卡、授权、格式化、盘点等操作; |  |
| *重量:0.9KG |  | *2.读卡面板采用高档亚历克塑料，具有读卡蜂鸣及声光提示效果; |  |
| *协议:ISO18000-6C(EPC Class1 Gen 2)/ISO18000-6B |  | *3.读卡天线采用双馈点陶瓷天线，读卡无盲区，保证读卡、写卡成功率100%; |  |
| *通讯接口:TCP/IP、RS232、韦根26/34、RS485 |  | *4.通过仿真软件辅助设计，有效精准控制读卡距离与读卡区域，射频信号无外溢，提升办公效率 |  |
| *工作频率:860-960MHz (可根据需要定制) |  | *5.读卡距离可通过设置输出功率控制，也可作为门禁读写器使用，控制开关门。 |  |
| *防护等级:IEC IP-52 |  |  |  |

| 规格描述 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产品型号(订购代码) |  |  | RS-1202F |  |  |  |  |
| 性 能 指 标 |  |  |  |  |  |  |  |
| 频率范围 |  |  | 860-960 MHz (随国家或地区不同可以调整) |  |  |  |  |
| 调频方式 |  |  | 广谱调频(FHSS)或定频，可软件设置 |  |  |  |  |
| 射频输出 |  |  | 10-30dBm，可调 |  |  |  |  |
| 天线数量 |  |  | 内置双馈点陶瓷天线 |  |  |  |  |
| 通讯接口 |  |  | TCP/IP、RS232、韦根26/34、RS485 |  |  |  |  |
| 通信速率 |  |  | 串口速率9600～115200bps |  |  |  |  |
| 应用软件接口 |  |  | 提供动态连接库（DLL），支持二次开发 |  |  |  |  |
| 标 签 操 作 性 能 |  |  |  |  |  |  |  |
| 读取距离 |  |  | 输出 20 dBm，读距离约10-15cm±5 输出 25 dBm，写距离约10-15cm±5 |  |  |  |  |
| 空中接口协议 |  |  | ISO18000-6C(EPC Class1 Gen 2)，ISO18000-6B |  |  |  |  |
| 机 械 电 气 性 能 |  |  |  |  |  |  |  |
| 尺寸 |  |  | 200(长)*135(宽)*28(高)mm |  |  |  |  |
| 电源 |  |  | DC +12V/3A |  |  |  |  |
| 重量 |  |  | 0.9KG |  |  |  |  |
| 湿度 |  |  | 5% to 95%，非凝结 |  |  |  |  |
| 防护等级 |  |  | IEC IP-52 |  |  |  |  |
| 工作温度 |  |  | -20°C to 60°C |  |  |  |  |
| 存储温度 |  |  | -40°C to 80°C |  |  |  |  |
| 接口 |  |  |  |  |  |  |  |
| 示意图 |  |  |  |  |  |  |  |
| 串行通讯接口(DB9 Famle) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  | 符号 |  | 描述 |  |  |  |  |
| 1 |  | NC |  | 空 |  |  |  |  |
| 2 |  | TxD |  | 发送数据 |  |  |  |  |
| 3 |  | RxD |  | 接收数据 |  |  |  |  |
| 4 |  | NC |  | 空 |  |  |  |  |
| 5 |  | GND |  | 信号地 |  |  |  |  |
| 6 |  | NC |  | 空 |  |  |  |  |
| 7 |  | NC |  | 空 |  |  |  |  |
| 8 |  | NC |  | 空 |  |  |  |  |
| 9 |  | NC |  | 空 |  |  |  |  |
| 电特性 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目 |  |  | 符号 |  | 最小 | 典型 | 最大 | 单位 |  |
| 电源电压 |  |  | Vcc |  | 8 | 9 | 12 | V |  |
| 工作电流 |  |  | I |  | 600 | 600 | 1500 | mA |  |